# YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MALZEME LABORATUVARI TADİLAT YAPIM İŞİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

- Proje, mahal listesi, teknik şartname vb. dokümanlar da yer alan her türlü imalat teklif fiyatın içinde olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Bunlardan herhangi birinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme talep edilemez.

- İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa ve mevcut bina, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici firma tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin onayına müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir.

- Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- İmalat sırasında inşaat, elektrik ve mekanik projeleri arasında, ayrıca proje, teknik şartname, imalat pozları arasında, herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kontrol teşkilatının vereceği karar neticesinde imalat yapılacaktır.

- İnşaatın tüm yapım aşamalarında kontrollüğün onayı alınarak inşaat devam edecektir, kontrollerin onayı alınmadan diğer aşamaya geçilmesi durumunda yapılan imalat sökülüp onay sonrası imalat yeniden yapılacaktır.

- Yüklenici İmalatta kullanılan tüm malzemelere ait rayicinde belirtilen TS-EN ve bunun gibi verilen standart numaralarına uygun malzeme getirdiğini ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca poz rayiçlerinde belirtilen malzemenin özelliğine ait rakamsal değerleri de taşıdığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat edilemeyen ya da istenilen niteliklere uymayan malzeme imalatta kullanılmayacak, yapım işinde kullanıldığı takdirde sökümü yapılıp yeniden rayicin özelliklerine haiz malzeme ile yeniden yapılacaktır.

- Mevcut binada işleyişin devam etmesi nedeniyle imalatlar işleyişe engel teşkil etmeyecek ve içeridekilerin güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılacaktır.

- İnşaat bitiminde binanın iç ve dış ince temizliği temizlik malzemeleri kullanılarak temizlenecek, her türlü atık kampüs dışına çıkarılacaktır

- İnşaatta sökümden elde edilen ahşap, alüminyum, pvc, cam, hurda vb. mali değeri olan malzemeleri idarenin belirleyeceği kampüs içindeki kısma taşınacaktır.

- Sökülen döşeme kaplamaları ve yıkılan duvar artığı moloz çuvallara konularak kampüs dışına çıkılarak uzaklaştırılacaktır.

- Her türlü montaj, De montaj imalatları bittikten sonra imalat alanında bulunan her türlü araç gereç, cihaz vb. malzemeler çalışır, hasarsız, temiz ve kullanılacak şekilde teslim edilecektir.

- Yapılacak imalatların hiçbiri başka bir imalata zarar vermeyecek, zarar verildiği takdirde yeniden yapılacaktır.

- Mevcut imalatlar yapım aşamasında fotoğraflanacak ve günlük olarak idareye teslim edilecektir.

- İş güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınacak özellikle çalışma olduğunu gösteren uyarıcı levhalarla sabit koruma şeridi (rulo bant kullanılmayacaktır) ile çalışma alanları kapatılacaktır.

MALZEME LABORATUVARI

- Malzeme laboratuvarı 1. Katındaki (projede gösterilen yerlerde) mevcut karo ve süpürgelikler sökülerek yenilenecektir. Bu imalatlar, bina kullanımına engel olmayacak şekilde, kısım kısım yapılacaktır.

- Binanın dış cephesi pozuna uygun mantolama yapılacaktır. Bunun için kurulacak cephe iskelesi için bütün güvenlik tedbirleri alınacak ve koruyucu kişisel donanımlar olmadan imalata izin verilmeyecektir. Kurulacak olan iskele binaya giriş çıkışa engel olmayacaktır. Mantolama imalatı sırasında yağmur iniş boruları atlanmayacaktır. Pencere ve kapı kenarları bitişleri itinalı yapılacaktır.

- Bütün sac olukları ( ön ve arka cephe) sökülecektir. Arka cephedeki yağmur oluğu projesine uygun olarak yenilenecektir. Bütün yağmur iniş boruları da sökülecektir. Mantolamayı geçilerek duvara ankraj edilecektir.

- Açık teras bölümündeki mevcut çatı kaldırılacak ve teras temizlenecektir. Çatı imalatları sırasında yağmura karşı gerekli bütün önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Teras sökümünden sonra terasın eğimi için eğim şapı yapılacaktır.

- Sökülen çatıdan sonra polyurea su yalıtımı uygulaması yapılacaktır. Yağmur iniş borularının çıkış kısımları, içleri ve kenarları polyurea yapılacaktır. Ayrıca her iki taraftaki parapetler de polyurea ile kaplanacaktır. Mevcut tonoz çatı ile orta parapet arası boşluk kalmayacak şekilde polyurea ile kaplanacaktır. Terasa çıkış boşluğu, havalandırma bacaları etrafındaki imalatlar su almayacak şekilde itina ile yapılacaktır.

- Dış cephedeki mantolama ve terastaki polyurea kaplama imalatı bittikten sonra parapet ve mahya kısmındaki orta parapet, alüminyum kompozit panel harpuşta ile kaplanacaktır. Kompozit panel derz birleşimleri silikon ile kapatıldıktan sonra tekrar kompozit panel kapak ile kapatılacaktır.

- POLYUREA UYGULAMASININ YAPIM ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikleri

%100 katı solvent içermeyen aromatik, çift komponentli sprey olarak metal, beton, ahşap ve önerilen diğer yüzeylere uygulanabilen, esnek yapılı modifiye saf polyurea sistemidir.

Yoğunluk: 1,00-1,11 gr/cm3 (20’C)

Suda çözünülebilirlik: Kısmen çözülebilir

Su ile karışabilirlik: Kısmen karışabilir

Elektrik geçirimsizlik: 60.000 Volt

Viskozite, dinamik: 300-450 m.Pa.s(25‘C)

Parlama noktası: 150’C

Gerilme dayanıklılığı: 1500-6600 psi

Fiziksel Özellikler

Sertlik:  75-95 Shore A

Yırtılma direnci: 45-50 N/mm

Uzama:  480-550  %

Kopma anındaki direnci: 16-20 N/mm2

Aşınma direnci  (Taber):  153 mg

Darbe direnci: SINIF II

Uygulama Kalınlığı min. : 1,5-2 mm

Polyurea Kaplama Teras ve Zemin Kaplamaları Uygulama Aşamaları

Zemin Hazırlığı: Gevşek parçacıkların düşük mukavemetli şerbet tabakasının alınması ve yüzeyin pürüzsüz hale getirilmesi (Zımparalama, vakum makinesi ile toz toplama, epoksi macun ile çatlak tamiri)

Astar: Polyureanın zemine tutundurulması (epoksi esaslı astar ile püskürtme/rulo ve çek pas ile uygulama)

Silis Kum: Mukavemet sağlamak, tutundurmaya yardımcı olması için (0,1/0,3 mikron boyutunda el ile serpme)

Polyurea: Su yalıtımı (Püskürtme yöntemi ile Saf polyurea uygulanması)

UV Boya: Açık alanlar için (istenilen Ral renklerinde püskürtme veya rulo ile)

Beton zeminlerde uygulama;

Beton ve benzeri yüzeylerde uygulama yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken öncelik, zeminleri yapısının korozyona uğrayıp uğramadığıdır. Beton ve benzeri zeminlerin sağlamlığı polyurea kaplamasında ve kalıcılığında öncelik olmaktadır. Zeminlerde zayıf noktaların tamir harçları ile tamiri veya yeniden yapılması şarttır. Zeminlerde Zayıf parçacıklar var ise elmas uçlu silim makinaları ile traşlanmalı ve düz yüzeydeki şerbet tabakası kaldırılmalıdır. Daha sonra polyurea kaplama yapılması için zemin neminin en düşük seviye olan %5 oranında olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması ile birlikte polyurea kaplama öncesi zemin yüzeyleri tozdan ve kirden arındırılarak epoksi esaslı beton emprenye astar ile m2 de ortalama 0,250kg olmak şartıyla yüzeylere rulo veya airless makine yardımı ile uygulanır. Epoksi emprenye astarının yüzeyine aynı süre içerisinde yüzeyde eposi astarda oluşacak hava kabarcığını önlemek ve pürüzlü yüzey elde etmek için ortalama m2 de 0,500kg silis kumu serpilir. Epoksi astarın kuruması sonrası polyurea ürünü, zeminlere homojen şekilde püskürtülerek uygulanır.

Metal yüzeylere uygulama;

Metal yüzeylerin kaplanması için öncelik olarak metalin korozyona uğrayıp uğramadığıdır. Demir çelik benzeri metallerin kaplanması için yüzeylerde pas varsa raspa veya kumlama yöntemi ile yüzeydeki pasın giderilmesi gerekmektedir. Metallerin pasının giderilmesi için ayrıca pas dönüştürücü kullanılabilir. Hazır hale gelen metalin yüzeyine uygun astar yapılarak polyureanın tutunmasını sağlayacak hale getirilir. Astarın kuruması sonrası polyurea ürünü homojen şekilde püskürtülerek yüzeylerin kaplanması sağlanır.

Polyurea kaplama uygulaması bittikten 24 saat sonra son kontroller titizlikle yapıldıktan sonra su testi için uygulama alanı 1 gün su doldurularak bekletilecektir.

Su testi yapıldıktan sonra eksikler giderilecektir. Kontrollerin yapılması sonrası polyurea kaplamanın dayanımının arttırılması için istenilen renkte UV(Ultraviyole) alifatik poliüretan boya uygulamasına geçilecektir. Alifatik poliüretan boya m2 de ortalama 0,150kg olmak üzere rulo veya airless püskürtme yöntemi ile uygulaması yapılacaktır.

Not: Polyurea malzemesinin test raporu ve TSE ve garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.