# YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ YEMEKHANE  BİNASI TUVALETLERİNİN TADİLATI  İŞİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İhale dokümanı içeriğindeki projelerde, mahal listesinde , teknik şartnamelerde vb.  dokümanlar da yer alan her türlü imalat teklif fiyatın içinde olup bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Proje, Teknik şartnamelerde ya da bunlardan herhangi birisi içinde yer alan bir imalat teklif fiyat içerisindedir. Bunlardan herhangi birinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme talep edilemez.

- Duvarda seramik imalatına başlamadan evvel her duvar boyu için  ölçüm yapılacak, ölçülen boylarda  tam parça seramik ile başlandığında imalat bitiminde kaç cm’lik parçalar kalacağı belirlenecek. Kalan  parçanın boyu + tam parça seramik boyunu toplamı alınıp  ikiye bölünecek çıkan rakamsal sonuç hem başlangıç hem de bitiş seramiğinin boyu olacaktır. Örnek olarak 30 x 45 cm duvar seramiği tam parça ise ve imalata  tam parça ile başlandığında  kalan parça boyu  33 cm ise  45+33=78 cm   78/2 = 39 cm çıktığında imalat başlangıç ve bitişinde 39 cm’lik parça kullanılacaktır. Bu işlem her duvar boyu için yapılacak ve her duvar için simetrik bir imalat yapılacaktır.

- Duvar seramiğinde kolon-köşe kenarlarında uzunluğu  60 cm kısa boylarda seramikler uzunluğun ikiye bölünmesi sonucunda çıkan rakam kullanılacak seramik uzunluğunu verecektir. ( Örnek olarak 58 cm uzunluk için 29 cm’lik 2 adet eşit boyda seramik parça kullanılacaktır.)

- Duvar seramiği imalatında tam parçayı en altta koyarak yapacaktır, zeminin kotunun su gideri için yapılan eğimden dolayı değişken olması nedeniyle imalata en (alt) derin kottan başlanacaktır. Böylece duvarda çok kısa parça kullanılmasının önüne geçilecektir.

- Zeminde seramik imalatına başlamadan evvel yalnız tek yönde değil her iki yönde imalat boyu için ölçüm yapılacak, ölçülen boylarda  tam parça seramik ile başlandığında imalat bitiminde kaç cm’lik parçalar kalacağı belirlenecek. Kalan parça  10 cm’den daha kısa ise tam parça seramik ile imalat yapılmayacak. Kalan  parçanın boyu + tam parça seramik boyunu toplamı alınıp  ikiye bölünecek çıkan rakamsal sonuç hem başlangıç hem de bitiş seramiğinin boyu olacaktır. Örnek olarak 45 x 45 cm zemin seramiği tam parça ise ve  kalan parça boyu  9 cm ise ( 45+9=54 cm   54/2 =27 cm çıkmakta imalat başlangıç ve bitişinde 27 cm’lik parça kullanılacaktır.) Zemin kaplamasında her iki yönde hesap yapılacaktır.

- Granit tezgah alınlık yapıştırıcı metal-granit yapıştıracak nitelikte çok güçlü bir yapıştırıcı kullanılacaktır.  Granit tezgahın oturacağı metal iskelet tezgah boyunca  en az  80 cm ‘de toplam da  iki adet  olmak üzere (alt ve üst profilden) duvara ankraj edilecektir.

- Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.

- İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa ve mevcut bina, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici firma tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin onayına müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir.

- İhale dokümanları olan; teknik şartname,  uygulama projeleri, ilerleme yüzdesi ve tüm detaylar bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

- Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- Yapım işinde proje esastır.

- Proje veya teknik şartnamelerde yer alan, yapılması projenin bütünlüğü içinde zorunlu olan ve açıkça yapılmayacağı belirtilmemiş bir imalat kaleminin, analiz veya birim fiyat tanımlarında, maliyet cetvellerinde yer almamış olması gerekçe gösterilerek bu imalatın yapılmayacağı anlamı çıkarılamaz.

- Her kullanılan malzemenin kendi yapım ,uygulama şart ve sınırlarına uyulacaktır. ( Yeni imalatlar öncesi ve sonrası beklenilmesi  gereken süreler beklenecektir).Bunlara riayet edilmeden yapılan imalatlar idarece yapılmamış kabul edilecektir. Bu şartalar riayet etmeyen imalatlar sonrası yapılacak imalatlar yapıldığı takdirde  söküm ve yıkımı yapıldıktan sonar imalatlar yeniden yapılacaktır.

- Katmanlar halinde  yapılan   saten alçı ve boya katlarından ibaret olan katmanlar için bekleme süresi en az 1 gün olacaktır. Tamamen  kurumamış olan yüzeylerde sonraki katman imalatına başlanmayacaktır. Boya katları arasında bekleme süresi de en az 1 gündür. Kuruması için gerekli süre beklenilmeyen imalatlar söküm yapılarak yeniden yapılacaktır. Katmanlar arası beklenilmesi gereken diğer  tüm imalatlar içinde bu geçerlidir.

- İmalat sırasında inşaat, elektrik ve mekanik projeleri arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kontrol teşkilatının vereceği karar neticesinde imalat yapılacaktır.

- İnşaatın tüm yapım aşamalarında kontrollüğün onayı alınarak inşaat devam edecektir, kontrollerin onayı alınmadan diğer aşamaya geçilmesi durumunda  yapılan imalat sökülüp onay sonrası imalat yeniden yapılacaktır.

- Tüm malzeme, renk seçimleri kontrollüğün onay verdiği numuneler üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bütün detay çözümleri kontrollüğün onayıyla sonlandırılacaktır.

- Yapılacak imalatların tümüne ait herhangi bir malzeme satın alınmadan önce yüklenici tarafından; imalatçı adı ve adresi, katalog numaralarını kapsayan malzeme listeleri onaylanmak üzere en az üç firmadan olacak şekilde idareye verilecektir. Listeler tam ve kullanışlı bir imalat için gerekli malzeme tüm parçalarını da gösterecek şekilde yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de temin edecektir. Yüklenici tarafından onaya sunulan her türlü malzemeler armatürler ve teçhizat, tekniğine, amacına uygun ve en üst kalitede olacaktır. İdare, sözleşme ve eklerinde tanımlanan kalite ve teknik özelliklere sahip olarak, yüklenicinin sunmuş olduğu malzeme, armatür veya teçhizattan herhangi birini veya birkaçını onaylama ya da tümünü reddederek kendi önereceği malzeme, armatür ve teçhizatı onaylayarak yaptırma yetkisine sahiptir. İmalatta kullanılan malzemelerin istenilen nitelikte olduğunu belirten belgeleri eksiksiz olup, idareye  teslim edilecektir.

- Yüklenici İmalatta kullanılan tüm malzemelere ait rayicinde belirtilen TS-EN ve  bunun gibi verilen standart numaralarına uygun malzeme getirdiğini ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca poz rayiçlerinde belirtilen malzemenin özelliğine ait rakamsal değerleri de taşıdığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat edilemeyen ya da istenilen niteliklere uymayan malzeme imalatta kullanılmayacak, yapım işinde kullanıldığı takdirde sökümü yapılıp yeniden rayicin özelliklerine haiz malzeme ile yeniden yapılacaktır.

- İmalatçı firmalarca kabul görmüş yapım şartları ve teknik detaylar (mevcut  proje ve şartnameyle çelişmediği sürece) yapılacaktır. Bu ek  imalat ve detaylar  imalatın uyulması ve yapılması gereken fen ve sanat kuralları olarak kabul edilecektir. Kamu kurumlarının yayınladığı poz imalatları içinde bu durum geçerlidir.(Örnek olarak gazbeton duvarların  kolon birleşiminde üç sırada bir  ankraj profili kullanılarak ankraj yapılması veya gazbeton duvarların kiriş birleşiminde kalan  1 cm boşluğun poliüretan köpük dolgu ile duvar boyunca doldurulması  ve  köpük dolgunun her  iki kenar tarafında yanmaz nitelikte olan alçı veya harç  dolgu ile kapatılması gibi)

- Mevcut bina işleyişin devam etmesi nedeniyle imalatlar işleyişe engel teşkil etmeyecek ve içeridekilerin güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılacaktır.

- İnşaat bitiminde imalatın yapıldığı mahallerde komşu ve alt mahallerde kaba ve ince ince yapılacaktır.

- İnşaat sırasında bina çevresinde güvenlik bandı oluşturulacak. İmalata girecek her türlü malzeme bu bant içerisinde depolanacaktır.

- İnşaatta sökümden elde edilen ahşap ,alüminyum, pvc, cam, hurda   vb.mali değeri olan malzemeleri Davutpaşa kampüsü hurdalık alanına yüklenici firma tarafından ( her bir araç için ayrı tutanak ile teslim edilerek ) taşınacaktır.

- Sökülen seramik ve yıkılan duvar artığı moloz çuvallara konularak kampüs dışına çıkılarak uzaklaştırılacaktır.

- Her türlü imalat, montaj, de montaj imalatları bittikten sonra imalat alanında bulunan her türlü araç gereç, cihaz vb. malzemeler çalışır, hasarsız, temiz ve kullanılacak şekilde teslim edilecektir.

- Tüm katlarda imalat yapılırken mevcut imalatların zarar görmemesi veya lekelenmemesi için bant, mukavva ve naylonlarla korunacaktır.

- Yapılacak imalatların hiçbiri başka bir imalata zarar vermeyecek ,zarar verildiği takdirde yeniden yapılacaktır.

- İmalatlar sonrası her türlü temizlik işi yapılacak olup bina ve imalat temiz bir şekilde teslim edilecektir. Temizlenmesi mümkün olmayan her türlü imalat yeniden yapılacaktır.

- Mevcut imalatlar yapım aşamasında fotoğraflanacak ve günlük  olarak idareye teslim edilecektir.

- Kontrolün onayı alınmadan herhangi bir imalata başlanmayacak ,başlandığı takdirde imalatların sökümü yapılacaktır.

- İş güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınacak özellikle çalışma olduğunu  gösteren uyarıcı levhalarla  sabit  koruma şeridi (rulo bant kullanılmayacaktır) ile çalışma alanları kapatılacaktır.

İMALATLARA AİT RESİMLE İFADE EDİLEN DETAYLAR VE RESİMLER TEKNİK ŞARTNAMEYE  EK OLUP  İHALE DOSYASI İÇERİSİNDEDİR .